# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目简介

为营造良好的医院环境，给患者提供便利，改善患者就医体验，医院拟采购一批候诊椅，数量需根据候诊区实际面积和布局设计，预计采购数量为280套。

- 技术参数要求

- 1.三人位候诊椅带靠背(80张)

- 1.1三人位：长度≥1780mm*宽度≥710mm*高度≥900mm

1.2座背椅板：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物，模具内一体成型，产品具有耐用坚固。

1.3 PU座背板采用连体板设计制作，内层材质：采用≥1.5mm冷轧钢板。

1.4座背板两边支架使用冷轧方钢，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架），椅座及椅背内不填充其它物质。

1.5座椅PU外沿整体厚度：不低于30mm。

1.6座椅和椅背采用连体式设计，安装上有一定的倾角。

1.7座板之间的缝隙设置合理，控制在5mm-8mm之间，避免积聚碎屑，易于清理，避免小孩的手脚被座椅间缝隙卡住；相邻座椅椅背相互留间隙。

1.8椅座及椅背应该按照人体维度设计，重金属可溶性铅5≤mg/kg，可溶性镉≤1 mg/kg，可溶性铬≤2 mg/kg，可溶性汞≤2 mg/kg，甲醛释放量≤1.5 mg/L。

1.9扶手脚：铝合金一体成型压铸件，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚脂或氟炭喷涂。

1.10座椅扶手不分左右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间。扶手不能过小过短，以防止扶手挂带衣物造成不安全。在配置全套扶手的座椅结构和座位间距的设计上，满足在每个座位间隔安装扶手的要求。

1.11横档：采用≥330*1.2mm钢板，在横档上冲安装孔位，横档两端采用塑胶塞封口。

2.三人位候诊椅无靠背(200张)

2.1三人位：长度≥1760mm*宽度≥625 mm*高度≥565mm

- 2.2座板为PU材质，内置铁板一体模具成型，内置铁板采用1.5mm厚冷轧钢板加10*20*2.0mm冲压焊接成型，

- 2.3椅脚采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光， 除油除锈后表面静电喷粉处理，前后脚对称，不分左右。

- 2.4承重支架采用5.0mm冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光， 除油除锈后表面静电喷粉处理。

- 2.5承重梁采用40*80mm方管除油除锈后表面静电喷粉处理。

- 2.6 PU颜色：可选；金属颜色：可选。

- 2.7调节脚垫：标配借用9101黑色PP脚垫。

- 2.8坚固件(安装螺丝)：座板PU与承重支架安装采用M8*25大扁头内六角螺丝连接，承重支架与承重梁采用M10*75圆头内六角螺丝连接，外露螺丝增加圆头螺母加固，扶手脚采用M10*80圆头内六角螺丝连接。

- ★商务要求

履约地点：采购人指定地点。

付款方式：

合同签订后，货到现场支付款项为合同款项的50%；

安装调试培训完成后，提交安装调试报告，经相关科室确认，支付合同款项的40%；

设备经运行6个月后，供应商提交验收申请，经相关科室验收合格后，支付合同剩余款项。

其他要求

交付和安装：供应商应负责将候诊椅安全运至医院指定地点，并完成相关安装调试工作。

售后服务：供应商须提供至少三年的质保服务，对于任何非人为损坏的产品应予以免费更换或修理，同时提供有效的固定售后服务人员联系方式，以及时应对因候诊椅损坏而导致的突发情况，确保医院诊疗服务的正常运行。