成都市龙泉驿区妇幼保健院

早教中心装饰工程项目需求

- 一、项目名称：早教中心装饰工程项目

二、项目要求：本次项目最高限价299394.66元，采用综合评分法，按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

三、项目基本简介：为医院早教中心进行装饰装修，达到临床科室使用需求。项目采取总价最高限价进行评估，包含设计、人工、材料、运输、税费、建渣清运、完工保洁等费用。

四、资质要求：具备有效的行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，具备有效的《安全生产许可证》。

五、技术、服务要求：

1.工程量清单（详见附件）；

2.质量要求：按采购人提供的工程量清单和国家相关规范（标准）要求进行施工，达到或超过国家现行规范和相关质量要求；

3.材料要求：按工程量清单要求供应的所有材料，提供的材料均须符合国家现行相关行业质量要求；

4.安全责任：供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任，因施工过程中造成的直接或间接损失，责任均由供应商自行承担；（提供承诺函,格式自拟）

5.施工现场施工机械、垃圾清理运输等由供应商自行承担。

六、商务要求（需完全响应）：

1.建设工期：开工后60个工作日。

2.施工地点：采购人指定地点。

3.报价要求：报价应是完成本项目所有采购内容和比选文件规定的其它全部费用，采购人除本项目成交金额以外，不再另行支付其他费用。

4.付款方式：

（1）合同签订后，支付预付款为合同款项的40%。

（2）施工进场，支付合同款项的20%；

（3）竣工审核后，支付至竣工审核定额的97%。

（4）施工项目使用1年后，经相关科室确认，支付竣工审核定额的3%。

5.质保期：竣工验收合格之日起2年，质保期内如有非人为损坏在接到采购人通知后做出响应，并在24小时内负责免费更换维修。

6.履约验收：

本项目采购人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

附件：早教中心装饰工程项目工程量清单

附件：早教中心装饰工程项目工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 010805005003 | 玻璃地弹门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1530等 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.材质:全玻地弹门 4.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 5.五金要求：五金齐全 6.其它：满足设计及施工规范要求，综合单价包含锁具、小五金、地弹簧、发泡聚氨酯发泡剂、高效保温材料PU发泡保温密封剂填堵、外门窗洞口室外部分的侧墙、顶面、窗台面均做20厚不燃材料保温层等一切所需工序及辅材费用 | m2 | 3.3 |
| 2 | 011209001796 | 落地玻璃幕墙 | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装玻璃幕墙 1.面层：12mm钢化玻璃 2.部位：早教室外墙 3.骨架：铝合金横料、竖料，铝合金装饰条、边条、附框、套芯、压板、压块、底座，骨架防腐处理、喷涂、镀锌、阳极氧化处理； 4.嵌缝材料：密封胶、胶条、泡沫棒； 5.其它：钢方管立柱及横梁采用铝合金扣盖包封、铝单板收口、铝合金槽、保温岩棉、防火岩棉、热镀锌板范围详图纸，包含五金件、预埋件、支撑件、转接件、连接件、锚栓、螺钉及其他辅材等； 6.具体做法详见图纸，幕墙图纸内及幕墙界面内的工作内容均包含，报价自行考虑，满足图纸要求,满足深化图纸要求； 7.报价综合考虑泛光照明配合费用。 | m2 | 68.97 |
| 3 | 010801001797 | 早教室隔断 | 1.门代号及洞口尺寸 ：详设计 2.镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 | m2 | 67.5 |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 4 | 011101005027 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度 ：详设计 2.界面剂材料种类 ：详设计 3.中层漆材料种类、厚度 ：详设计 4.面漆材料种类、厚度 ：详设计 5.面层材料种类：5mm厚超强自流平 | m2 | 195.92 |
| 5 | 011101003028 | 细石混凝土楼地面 | 1.界面剂一道 2.找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚C20细石混凝土保护层 3.本项目采用商品混凝土 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求等 | m2 | 224.95 |
| 6 | 011103003029 | 5mm地胶板楼地面 | 1、钢筋混凝土楼板 2、5mmC25细石混凝土填充兼找平层（厚度需满足建筑完成面高度）（另列） 3、5mm厚超强自流平（另列） 4.5mm地胶板面层，专用胶粘剂粘结（基层面与地板背面同时涂胶） | m2 | 195.92 |
| 7 | 011104002031 | 木地板地面 | 1.清理基层 2.基层材料种类、规格：专用防潮垫安装 3.面层材料品种、规格、颜色:实木地板 12mm 4.嵌缝材料种类：综合 5.防护层材料种类：综合 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求等 | m2 | 8.46 |
| 8 | 011108001030 | 石材门槛石 | 1、界面剂一道 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层（厚度综合） 3、20-30mm水泥砂浆粘接层（厚度综合） 4、石材面层，同色勾缝剂 5、详通用节点 | m2 | 2.78 |
| 9 | 011102003009 | 300*300*10防滑地砖地面（卫生间） | 1、现浇钢筋混凝土楼板 2、LC7.5轻骨料混泥土填充层（因高度需要）（另列） 3、最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混泥土找平（另列） 4、2厚JS水泥基防水涂料（上翻高度：1、无明水区域上翻到地面完成面以上0.3m高。2、淋浴间等有明水区域上翻做到吊顶高度）（另列） 5、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6、10MM--15MM厚1:2水泥砂浆粘接层 7、8-10厚地砖（专用勾缝剂） | m2 | 20.57 |
| 10 | 011102003010 | 800*800*15地砖地面 | 地12B(餐厅、走廊、宿舍) 1.面层：8-10（10-15）厚地砖，干水泥擦缝 2.找平层25厚M15干混砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.垫层：单独列项 | m2 | 155.96 |
| 11 | 011001005003 | 卫生间LC7.5轻骨料混泥土回填 | 1.保温隔热部位：屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 | m2 | 20.57 |
| 12 | 011101006025 | 卫生间楼地面30mm厚水泥砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 20.57 |
| 13 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 楼12A(楼梯间) 1.面层：8-10（10-15）厚地砖，干水泥擦缝 2.找平层20厚M15干混砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.其他：综合单价包含防滑条的费用 | m2 | 28.2 |
| 14 | 011105005795 | 实木踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.粘结层厚度、材料种类：详设计 3.面层材料种类、规格、颜色：实木踢脚线 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求等 | m | 57.23 |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 15 | 011201001005 | 内墙面一般抹灰 | 内墙面基层做法： (1).7厚水泥砂浆打底扫毛 (2).6厚水泥砂浆垫层 (3).5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 | m2 | 317.35 |
| 16 | 011201001006 | 外墙面一般抹灰 | 外墙一般抹灰： (1)墙体基层处理(增刷一道刷界面处理剂) (2)18厚1:3水泥砂浆打底两次成活 | m2 | 655.98 |
| 17 | 011204003004 | 300*600墙面砖 | 1、墙体基层 2、2-3厚混凝土界面砂浆涂敷 3、20厚PM15预拌砂浆分两道粉平(注5）） 4、2厚聚合物改性水泥基复合防水灰浆防潮层（另列） 5、5厚瓷砖强力粘贴剂 6、5-10厚墙面砖（粘贴前面砖充分浸湿） 7、专用勾缝剂勾缝 | m2 | 73.52 |
| 18 | 011210005003 | 浴厕隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 2.配件品种、规格:配套专用配件 | m2 | 8.23 |
| 19 | 011207001120 | WD-01 木饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，间距400~600mm 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：木饰面（具体规格详设计） 4.防火漆、油漆等综合考虑 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求等 | m2 | 4.74 |
| 20 | 011207001799 | 折叠门收藏石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格 | m2 | 17.64 |
|  |  | 0113 天棚工程 |  |  |  |
| 21 | 011302001004 | 600*600*12硅钙板吊顶 | 棚36B-1(卫生间) 1.面层材料品种、规格:铝合金方板600x600（575x575）与配套专用龙骨固定 ；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500） 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.其他:10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定；现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（1500）（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） | m2 | 376.16 |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 22 | 011407001007 | 内墙、柱面喷刷涂料 | 1.基层类型：水泥砂浆抹灰（清单另列） 2.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 3.刮腻子遍数：二遍 4.油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍面漆两遍 6.部位：内墙面 | m2 | 232.79 |
| 23 | 011407001008 | 外墙防水乳胶漆 | 外墙13D 1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆，满足设计要求 2.刮腻子要求:柔性耐水腻子两遍 | m2 | 655.98 |
|  |  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |
| 24 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚黑色人造石 2.支架、配件品种、规格:配套专用配件及支架 3.详图集02J915-49-1 | m2 | 5.67 |
| 25 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1.规格尺寸：详设计图纸 2.镜面玻璃厚度：8mm厚 | m2 | 4.16 |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |  |
| 26 | 030411004045 | 配线 NH-BYJ-6.0 | 1.名称：管内穿线 2.规格、型号：0.45/0.75kV,NH-BYJ-6.0mm² 3.敷设方式：综合考虑 | m | 481.44 |
| 27 | 030411001069 | 配管 PVC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：阻燃管 3.规格：PC25 4.含转线盒 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.其他:支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线） 8.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 9.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 160.48 |
|  |  | 应急疏散照明 |  |  |  |
| 28 | 030404017070 | A型应急照明配电箱 ALE | 1.名称：ALE A型应急照明配电箱 2.型号：详设计(包含系统图上箱内所有元器件) 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.基础、支架形式、材质、规格：综合考虑 5.接线端子材质、规格：按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格：按设计要求 7.安装方式：距地1.4m暗装 8.含本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等,综合考虑在综合单价中 | 套 | 1 |
| 29 | 030411001049 | 配管 JDG25 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌 3.规格：JDG25 4.安装方式：综合考虑 | m | 224.00 |
| 30 | 030411004044 | 配线 NH-BYJ-2.5 | 1.名称：管内穿线 2.规格、型号：NH-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式：穿管 | m | 672.00 |
| 31 | 030412002003 | 自带电源的应急照明灯 | 1.名称：自带电源的应急照明灯 2.规格：PZ 2x8W,应急时间:30min 3.安装方式：壁装,底边距地2.3m | 套 | 4 |
| 32 | 030412004017 | 应急疏散指示标识灯 | 1.名称：应急疏散指示标识灯 2.规格：详设计 3.安装方式：距地0.3米壁装,标注除外 | 套 | 12 |
| 33 | 030412004018 | 应急疏散指示标志灯 | 1.名称：应急疏散指示标志灯 2.规格：详设计 3.安装方式：门顶壁装 | 套 | 12 |
| 34 | 030411006011 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：钢制86H | 个 | 28 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |
| 35 | 030506001073 | 音频系统 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 | 项 | 1.000 |
| 36 | 030501012003 | 24口网络交换机 | 1.名称：24口网络交换机 2.规格：24口,带光口、电信模块等 | 台 | 1 |
| 37 | 030502001002 | 19寸机柜 | 1.名称：机柜 2.规格：19寸 42U 3.安装方式：详设计 4.其它：含机柜接地及避雷器等 | 套 | 1 |
| 38 | 030502007002 | 12芯单模光缆 | 1.名称：12芯单模光缆 2.型号、规格：12芯单模光缆 3.敷设方式：穿管 | m | 145.50 |
| 39 | 030502010005 | 24口双ILC光纤配线架 | 1.名称：24口双ILC光纤配线架 2.规格：24口双ILC光纤配线架 3.含耦合器等附件及附件安装 | 套 | 1 |
| 40 | 030502012002 | 双口信息插座 | 1.名称：信息插座 2.规格：双口 3.类型：六类 4.安装方式：安装 5.含模块、面板 | 个 | 8 |
| 41 | 030505005001 | 射频同轴电缆 SYWV75-9 | 1.名称：射频同轴电缆 SYWV75-9 2.规格、型号：SYWV75-9 3.敷设方式：综合考虑 | m | 125.35 |
| 42 | 030502004001 | 电视插座 | 1.名称;电视插座 2.型号、规格：单口 3.安装方式：嵌墙安装，底边距地0.3m | 个 | 7 |
| 43 | 030411006012 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：钢制86H | 个 | 15 |
|  |  | 消防工程 |  |  |  |
| 44 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑各类土壤类别 2.挖土深度：满足设计及施工规范要求 | m3 | 18.50 |
| 45 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计和规范要求 2.填方材料品种：土 3.填方来源、运距：利用场内土，运距综合考虑 | m3 | 18.50 |
| 46 | 030901002071 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计要求及相关验收规范 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及相关验收规范 6.管道标识设计要求:符合设计要求及相关验收规范 7.含管道支架的制作安装、除锈刷油等 | m | 20.00 |
| 47 | 030901010072 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内安装 2.型号、规格:减压稳压型室内消火栓 3.附件材质、规格:消火栓箱内均配置SN65消火栓一个、DN65、L25m麻质衬胶水带一条，φ19mm直流水枪一支、启动消防水泵按钮和指示灯各一只；消火栓箱内还配备自救消防卷盘，消防卷盘的栓口直径为25mm，配备胶带内径为9mm，喷嘴口径为6 mm | 套 | 1 |