# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目简介

为改善篮球场雨天积水问题，提高活动的安全性，拟采购悬浮地垫一批，预算6万元，具体要求如下：

| 产品名称 | 拟铺设面积 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 篮球场悬浮地板 | 约380平方米（以最后实际铺设面积为准，供应商可进行现场勘察） | 6万元 |

- 二、技术要求：

- 1.地板规格：30～35cm（长）×30～35cm(宽)，厚度≥1.0cm；

- 2.球类反弹率≥90%；

- 3.抗滑值（干测）80-110；

- 4.耐低温:（-50℃，24小时），试验后无龟裂、无明显色差；

- 5.耐高温:（100℃，24小时），试验后无融化、无明显色差；

- 6.甲醛:≤0.4mg/(m².小时)；

- 7.甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)；

- 8.有害物质重金属可溶性铅含量：≤50mg/kg；

- 9.氙灯老化时长不低于2000h后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4级；

- ▲10.臭氧老化不低于9500小时(检测周期不低于老化时长)，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

- ▲11.自然光老化不低于36个月 (检测周期不低于老化时长)，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm，球反弹符合GB/T14833-2020标准≥90%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

- ▲12.为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于500小时(检测周期不低于老化时长)。（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

- ★三、商务要求

1.付款要求与方式

1.1 合同签订后，支付预付款为合同款项的40%；

1.2 安装完成后，提交安装验收报告，经相关科室确认后，支付合同款项的50%；

1.3 悬浮地板使用3个月后，供应商提交验收申请，经相关科室验收合格后，支付合同剩余款项。

2.交货期限及地点

交货期限：合同签订生效后20日内。交货地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院。

3.安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试；

3.2货物到达采购人现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.质保期限：不低于3年，质保期从验收合格之日起计算。保质期内可免费维修或更换。

5.其他要求

若商品数量、规格、型号不符合约定，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换悬浮地板，费用由中标人自行承担。