附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院注意力及认知能力训练系统，具体内容如下：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 注意力测评训练系统 | 2 | 套 | 299000.00 |

★二、商务要求：

1．交货时间及地点

1.1 交货时间：

按双方正式合同签署生效后30天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，成交人予以配合和理解。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2．付款方法：

2.1 合同签订后，安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2 正常运行使用30日，乙方提交验收报告并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3软件系统经运行一年后，乙方提交最终验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付流程。

- 验收：

成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

3.1 验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关产品说明书、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

3.2 验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

3.3 验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试，正常运行双方确认合格行验收。

3.4 其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

4. 系统质保和维护

4.1 质保期：不低于壹年，质保期从验收合格之日起计算。

4.2 供应商需提供的服务内容至少包括：

4.2.1 质保期内在系统发生严重故障的情况下，供应商应在2小时内响应；

4.2.2 提供现场技术支持、故障处理和电话、远程技术支持服务；

4.2.3 软件升级与更新服务、软件需求上线后跟踪维护服务。

三、项目要求：

- （一）硬件设备需求：

- 1、CPU：酷睿i5-12500及以上；内存：DDR4 3200 32G（16G*2或单条32G均可）及以上；硬盘存储：不低于256GB+1T（M2+机械）机械用于数据库及数据备份。

- 2、操作系统：Win10或11专业版；USB接口：≥6个USB;显示屏≥23英寸，可方便触摸操作。

3、支持包括不限于耳机接口（3.5MM ）、麦克风接口、频输出接口及网线接口，支持WIFI、蓝牙、前置摄像头及内置双喇叭。

4、数据采集设备：需要头戴式收集数据方式，可无线传输，支持额头及耳部两处传感器，能够采集至少2种α波、2种β波、2种γ波、以及θ波、δ波等脑波，并根据采集的数据生成专注度、放松度指数等。

（二）软件内容需求：

▲5、可检查测评儿童注意力的广度、稳定性、分配、转移等儿童的注意力状况，了解儿童的注意力水平，至少适用于5岁以上儿童；

▲6、系统方便进行档案管理，支持多种信息查询方式，如姓名，出生日期，病人查询权限需要验证，训练人员可以方便查看及管理病人信息和报告；系统能提供报告管理功能，客户端的测评或训练数据可随时同步至管理端，达到数据互通，方便医生查看。

▲7、系统需包括学习困难心理筛查测评量表、注意力测评、注意力训练等功能模块，注意力训练项目可多样化训练儿童，并分不同难度等级，可根据儿童测评情况自动匹配相应难度等级的训练项目，训练过程中能实时监控训练过程中的脑电变化数据。

8、档案管理需有完整的测评、训练结果和指导建议，以及训练过程中脑电变化情况，包括专注度、放松度数据；注意力测评报告能记录测评过程的行为轨迹，注意力的广度、稳定性、分配、转移等单项分，总分及百分位情况。

▲9、数据中心应有用户基本信息的管理，包括姓名、性别、出生日期、年级、家长联系方式、家庭情况等。数据可由医务人员账号进行分类管理，对用户、任务、报告等进行管理，实现数据互通，同时还能对训练人员单独或批量操作，还可对训练者远程发布监控测评或训练任务。

▲10、系统提供学习困难心理筛查测评量表类型包括但不限于：

10.1 儿童行为类测评：SNAP-Ⅳ评定量表，Conners父母症状问卷，Conners教师评定问卷，Achenbach儿童行为量表（2-16岁），长处和困难问卷，Vanderbilt ADHD诊断评定量表（父母及老师量表）；Rutter儿童行为问卷；儿童困难问卷（QCD）；

10.2 人格类：儿童自我意识量表，艾森克个性问卷（7-15岁），3-12岁儿童气质问卷；

10.3 社会功能类：Weiss功能缺陷量表（WFIRS），儿童少年生活质量量表（QLSCA）；

10.4 情绪障碍:儿童焦虑性情绪障碍筛查表（SCARED），儿童抑郁障碍自评表（DSRS）；

10.5 智力测验：瑞文智力测验；

10.6 抽动障碍类评定量表：耶鲁综合抽动严重程度量表（YGTSS）。

11、系统需采用C/S 架构,可根据硬件触屏完成所有测验或训练；管理端采用 B/S 架构方式，具有用户管理、任务管理、报告管理等功能。