附件1

医用耗材需求

| 包号 | 序号 | 医用耗材名称 | 规格型号要求 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 插电式医用电极片 | 长110-130毫米 宽70-90毫米 | - 1.需适配于现有红外成像系统及治疗设备(生产厂家：佛山市杉山大唐医疗科技有限公司，规格型号：PRISM384A/BioStim pro)诊断及治疗配套使用； - 2.主要用途：贴附在诊断/理疗部位，配合诊断及治疗设备，输出电刺激信号传导到人体皮肤表面。 |
| 02 | 1 | 一次性极板 | 成人、横式 | 1.需适配于现有妇科射频治疗仪（生产厂家：武汉半边天医疗技术发展有限公司，规格型号：BBT-RF-F）手术时配套使用； 2.主要用途：高频手术中作为高频工作电流的回路。 |
| 03 | 1 | 盆底手术网片 | 轻型35g/㎡、裁剪网片、10*15cm | - 1.主要用途：适用于盆底组织的修复重建，治疗女性患者盆腔器官脱垂及尿失禁； - 2.聚丙烯材料网片，一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |
| 04 | 1 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | 100ml，双针筒 | 1.主要用途：CT增强扫描承载造影剂使用； 2.基本配件：100毫升高压造影剂注射器两个、针式吸药器、三通连接管、活塞等； 3.最大耐受压力300psi及以上； 4.需匹配我院现有高压注射器：杭州正源电子有限公司ZTI-1200（提供承诺函）； - 5.独立包装，符合无菌要求，一次性使用。 |
|  | 2 | 一次性使用静脉留置针（耐高压） | 18G、20G、22G、24G | 1.主要用途：可进行造影检查时输注造影剂； 2.留置针耐受压力≥300PSI； 3.独立包装，符合无菌要求，一次性使用； 4.接头与各型高压注射器针筒三通连接管匹配使用； - 5.防刺伤安全型留置针。 |