附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目概述

预防接种示教基地建设配置模型，主要用于预防接种示教培训使用。模型配置清单如下：

| 序号 | 模型名称 | 主要用途 | 数量（个） | 预算单价 （元/个） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿复苏QCPR 带电子显示器 | 培训、教学、练习 婴儿心肺复苏操作 | 3 | 15000.00 | 78000.00 |
| 2 | AED训练器 | 培训、教学、练习 自动体外除颤器模拟操作 | 2 | 4000.00 |  |
| 3 | 婴儿气道 梗塞模型 | 培训、教学、练习 婴儿气道梗阻急救技能操作 | 2 | 2000.00 |  |
| 4 | 注射手臂模型 | 培训、教学、练习 各类注射、穿刺及采血技术的技能操作 | 5 | 2000.00 |  |
| 5 | 儿童气管插管训练模型 | ①培训标准及困难气道下的气管插管技术（经口、经鼻）。 ②喉罩置入技术训练。 ③可视化喉镜/光棒等辅助设备操作训练。 ④气道管理团队协作演练。 | 1 | 3000.00 |  |
| 6 | 新生儿 复苏模型 | ①新生儿基础生命支持（BLS）技能训练（按压、通气）。 ②新生儿高级生命支持（ALS）技能训练（气管插管、脐动静脉通路建立）。 ③新生儿窒息复苏流程（NRP）演练。 ④新生儿气道异物管理（结合吸引训练）。 | 1 | 8000.00 |  |

★二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后7日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

合同签订后，货物到指定地点，安装调试完毕并经科室验收确认后，甲方接向乙方核拨合同全部款项。

3.质保期：不低于叁年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责模型的安装、调试。

4.2 模型到达采购人现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就模型的安装、调试、操作及保养等对采购人相关科室使用人员进行培训，直至使用人员能独立操作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的模型皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部模型运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后7日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换模型，费用由中标人自行承担。

6.售后服务要求

模型发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

三、技术要求：

- 1.婴儿复苏QCPR带电子显示器

- 1.1模拟人为婴儿，具有完整的口鼻结构。解剖标志明显，便于操作定位；

- ▲1.2用于海姆立克急救法训练、气管插管训练、心肺复苏训练；

▲1.3抢救成功后模拟婴儿哭啼状态，并可触摸到肱动脉及听诊心音；

1.4可进行教学：海姆立克急救法、胸外按压、开放气道等；

▲1.5电子反馈仪训练模式需显示完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当、按压速率、训练时间、通气量；

- ▲1.6系统作出反馈总结，如：按压位置、按压深度、吹气时间、拍背位置、压胸位置等数据。

- 2.AED训练器

▲2.1具备成人和儿童两种模式，配有成人和儿童2种电极片；

▲2.2语音提示：心律分析离开和电击离开两次提示；

▲2.3具备模拟训练模式。

- 3.婴儿气道梗塞模型（供应商需提供样品，评审结束后返还）

3.1气道阻塞模拟；

▲3.2可进行CPR操作、海姆立克法、背部拍击法、胸部手指猛击法；

▲3.3气道贯通时的胸部扩张。

- 4.注射手臂模型

▲4.1解剖标志明显，手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等；

▲4.2可进行三角肌部位的肌肉注射、静脉注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能，可注入、排出液体；

4.3进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生；

▲4.4静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用；

▲4.5在同一部位可进行无数次注射练习，不留针眼，不渗液，完全满足大批量学生反复多次教学操作练习。

- 5.儿童气管插管训练模型（供应商需提供样品，评审结束后返还）

5.1标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能；

5.2活动的下颏和颈关节模拟真实的操作感受；

▲5.3舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门；

▲5.4显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压；

5.5可指示环甲膜穿刺部位；

5.6可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示；

▲5.7在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子；

▲5.8进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀；

5.9进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能；

- 5.10可观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

- 6.新生儿复苏模型

6.1瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比；

6.2可进行新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等；

▲6.3气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警；

▲6.4吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰；

6.5氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法；

▲6.6胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置；

6.7静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。主要分布为头皮静脉（颞浅静脉、耳后静脉）和右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉和脐静脉等；

▲6.8脐静脉插管输液、脐带结扎护理。